### Sound Empire Caster. Вещание в Интернет.

Программа предназначена для формирования звукового потока на т.н. Cast -сервера ( ShoutCast , IceCast ) для дальнейшей передачи этого потока плеерам (слушателям).

Для начала необходимо определить каким образом ваш сигнал должен попадать в сеть, а также уяснить принцип работы ShoutCast-a (IceCast работает аналогичным образом).

ShoutCast разделен на 2 части:

DSP . Это программа, который будет получать звук, сжимать его в указанный формат и передавать на вторую часть (сервер)

DNAS – серверная часть, которая будет получать сжатый поток(и) от DSP и раздавать его конечным клиентам, которые подключены к этом серверу.

То есть ваш слушатель подключается к серверу. Это может быть отдельно стоящая машина, имеющая статичный IP в Интернете или сервер провайдера, или эфирная машина (не рекомендуется, во избежание атак злоумышленников). Сервер у себя регистрирует подключение и начинает передавать клиенту поток, который получает по сети от эфирной машине. Как уже было сказано, этот поток формирует DSP на эфирной машине.

SECaster и является этой DSP программой.

### Настройка SECaster-а

Нажмите на кнопку, которая на картинке подсвечена синим цветом

Начиная с версии 1.1.6, SECaster является мультиязычной программой. Выберите из доступных языков нужный. Указываем устройство, с которого надо осуществлять захват звука. Внимание: захват звука осуществляется с устройства записи, а не воспроизведения. Если надо осуществить запись того, что на выходе звуковой карты, то надо указать в устройствах записи Stereo Mixer (What U Hear). В Windows7 он по умолчанию отключен. Необходимо открыть устройства записи, и включить «показать отключенные устройства». После этого выбрать устройство СтереоМикшера и задействовать его.

Open device – указывает как открывать устройство. По номеру в системе или по имени.

Sample frequence – указывает на качество звука, который будет получать программа на сжатие и передачу серверу.

В Station Info можно указать название радио, его URL и другие данные.

Start with Window – запускать программу при загрузке системы.

Hide to system tray – прятать программу при сворачивании в трей (возле часиков)

В Update Title указывается, откуда программа будет получать данные о названии текущего элемента. Из файла или по TCP/IP

Режим «из файла». Надо указать имя файла из которого будет производиться чтение 1-й строки. Передача новых данных происходит после изменения этой строки.

Внимание: режим «из файла» немного запаздывает при чтении данных (ок 500 мс)

Режим «из LAN». Надо указать порт, по которому будет приходить информация о названиях (не забудьте разрешить использование этого порта программе в настройках брандмауэра) . Можно также ограничить поступление информации с «посторонних» IP (только 1 и только IP, а не название), а также установить пароль на доступ.

Read title as string – читать информацию как обычную строку (см. приложение к описанию)

Переходим к созданию потоков.

### Создание потоков

SECaster одновременно может вести неограниченное количество потоков и на разные сервера.

Добавляем поток и переходим к его установкам.

Настройки потока

|  | Выбираем, тип установленного сервера ( DNAS ). Указываем порт, который указан в сервере, имя пользователя, пароль и пр. необходимые данные. Autostart указывает, что начинать соединение сразу при включении программы. Убедитесь, что поток запускается и работает корректно. После этого можно включать эту опцию. Ну и осталось указать тип, качество потока и стерео/моно. Lock bitrate – зафиксировать качество звука MP3- не рекомендуется на низких битрейтах OGG – не используется AAC,AAC+ – а вот при этих типах потоков, возможно, качество звука будет лучше. |
| --- | --- |

Следует обратить внимание, что серверы могут не понимать какой-то тип потока (например, ShoutCast V 1 воспринимает только MP 3 и AAC+)

Программа бесплатная. Распространяется как есть.

Автор:  Сергиенко Владислав Анатольевич, г. Запорожье, Украина.

### Приложение

Передача мета-данных по IP

EOL = #13#10

Отправление данных осуществляется в 2 этапа

1. При подключении к порту, SECaster отправляет приложению строку

SECaster:[EOL]

И ждет ввода пароля

Приложение сообщает SECaster-у пароль[EOL]

После этого SECaster сообщает 1 байт (символ)

«-» - пароль не верен, и закрывает соединение

«>» - режим принятия строки, которая будет завершена EOL

«:» - режим принятия буфера

Буфер состоит из: 2 байта (Word) -длина пакета и сам пакет.

После этого сеанс связи закрывается.

Пример сеанса на языке Pascal

Procedure Send_MetaData(Password,SendStr: string);

Var

ReadStr: string;

ReadChar: Char;

Begin

//connect to server

TCPClient.Connect;

//Read “who are you” ?

ReadStr:=TCPClient.ReadLn;

….

//Send password

TCPClient.WriteLn(Password);

//read answer

ReadChar:=TCPClient.ReadChar;

//if ok, and SECaster in “string mode”, send metadata

if rcChar='>' then TCPClient.WriteLn(SendStr);

//goodbye

TCPClient.Disconnect;

end;